MESSAGES RADIO SUR TERRAIN NON CONTROLÉ

1er Principe : On prend la parole, à la radio, lorsque les autres avions ont terminé leurs messages.

Exemple : vol local au départ du Plessis-Belleville et retour en DR220 F-BOZT.

DEPART D’UN TERRAIN NON CONTROLÉ

Parking

Pilote : « Le Plessis-Belleville de FOX-BRAVO OSCAR ZOULOU TANGO, bonjour »

« Le Plessis-Belleville de FOX-BRAVO OSCAR ZOULOU TANGO, DR220, au parking Aéroclub René Mouchotte, je roule pour le point d’attente de la piste 25 herbe, pour un vol local secteur Est »

Point d’attente

Après les essais moteur, les check-lists, le briefing avant décollage et LA SECURITE (avion en finale ?)

Pilote : « Le Plessis-Belleville de FOX-ZOULOU TANGO, je m’aligne et je maintiens piste 25 herbe »

Sur la piste

Pilote : « Le Plessis-Belleville de FOX-ZOULOU TANGO, je décolle piste 25 herbe »

En vol sortie de l’espace du tour de piste

Pilote : « Le Plessis-Belleville de FOX-ZOULOU TANGO, en sortie de circuit vers l’Est, je quitte la fréquence, au revoir »

ARRIVEE SUR TERRAIN NON CONTROLÉ

1er contact avec le terrain où nous avons prévu d’atterrir

Pilote : « Le Plessis-Belleville de FOX-BRAVO OSCAR ZOULOU TANGO, bonjour »

« Le Plessis-Belleville de FOX-BRAVO OSCAR ZOULOU TANGO, DR220, retour de local secteur Est, destination votre terrain, j’estime la verticale dans X minutes, à 1500 pieds pour une intégration sur la piste en herbe »

à la verticale du terrain, APRÈS visualisation de la manche à air, du trafic et de l’aire à signaux (s’il y en a une)

Pilote : « Le Plessis-Belleville de FOX- ZOULOU TANGO, verticale terrain, je me reporte en début de vent arrière piste 25 herbe, pour un toucher (ou pour une remise de gaz ou pour un complet) »

Pilote : « Le Plessis-Belleville de FOX- ZOULOU TANGO, vent arrière 25 herbe pour un toucher (ou pour une remise de gaz, ou pour un complet) »

Pilote : « Le Plessis-Belleville de FOX- ZOULOU TANGO, étape de base 25 herbe pour un toucher (ou…, ou…) »

Pilote : « Le Plessis-Belleville de FOX- ZOULOU TANGO, finale 25 herbe pour un toucher (ou…, ou…) »

Et après le dernier atterrissage (le complet)

Pilote : « Le Plessis-Belleville de FOX-ZOULOU TANGO, piste 25 herbe dégagée, je roule pour le parking Aéroclub René Mouchotte »

Pilote : « Le Plessis-Belleville de FOX-ZOULOU TANGO, au parking Aéroclub René Mouchotte je quitte la fréquence, au revoir »

RAPPEL : les messages radio ne se feront jamais au détriment du pilotage ni de la sécurité extérieure : ils ne sont pas une priorité.

Référence réglementaire : PHRASEOLOGIE. Manuel de phraséologie à l’usage de la circulation aérienne générale. A jour au 15 avril 2023. 10ème édition.